BALATONVILÁGOS KÖZSÉG - HÉSZ MÓDOSÍTÁSA (OTÉK 2012. VIII. 6.)

2015. JANUÁR

EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS - VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG

Balatonvilágos Község Önkormányzata településrendezési eszközének módosítását kezdeményezte a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet - továbbiakban: R. - 32. § (4) bekezdése értelmében egyszerűsített eljárással.

A tervezett módosítás a R. 32. § (4) bekezdésének megfelel, mert

"a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,

b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, ....

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése."

Így az eljárás a R. 41. §-nak megfelelő szakaszokban történik.

Jelen dokumentációval - mint "elkészült településrendezési eszközzel" - kezdeményezzük a R. 41. § (1) bekezdése szerinti véleményezési szakaszt.

A tervezett módosítás három ponton érinti a helyi építési szabályzatot.

A tervek - sem a településszerkezeti terv, sem a szabályozási terv - nem változnak.

A tervdokumentációhoz sem tájrendezési, sem környezetalakítási, sem közlekedési, sem közművesítési, sem hírközlési alátámasztó munkarész nem készül, azok nem relevánsak a tervezett módosítások szempontjából.

Balatonvilágos Község hatályos településrendezési eszközei:

- 276/2013. (IX.02.) sz. határozat a településszerkezeti tervről

- 20/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet a helyi építési szabályzatról

A tervezett módosítások csak a helyi építési szabályzatot érintik ugyan, de a jobb érthetőség érdekében az alábbi ábrákon (szabályozási tervi részleteken) bemutatjuk a problémákat, melyek a módosítási igényt alátámasztják.

A Club Aliga területén a meglévő, de bontásra javasolt épületek akadályozzák a telekalakítási lehetőséget. Telekalakításra csak bontásuk után lenne lehetőség, ugyanakkor

- az Állam,

- az Önkormányzat és

- a Tulajdonos

közötti megállapodások teljesüléséhez a telekalakításokra szükség van.

A HÉSZ módosítások célja ezért az, hogy az előírások

- a tervezett ingatlan és

- övezethatárok,

- szabályozási vonalak

szerinti állapotot lehetővé tegyék.

Akkor is, ha

- a bontandó épület építési helye,

- a létrejövő ingatlan beépítettsége

nem a tervezett övezeti előírásnak megfelelő.

Ilyen esetekben a - szabályozási terven jelölten - bontásra javasolt épületek bővítésére, átalakítására ne legyen mód, csak karbantartási munkák lehetségesek, mert az átmeneti helyzet konzerválódását meg kell szabályozási eszközökkel is akadályozni.

A konfliktushelyzet három helyszínen, három építési övezetben jelentkezik.

01. jelű módosítás

Strand övezet

A strand-övezet 20 méteres, a parti sétánnyal határos sávja Önkormányzati tulajdonba kerül az Állammal történt megállapodás alapján.

Az Önkormányzat részére átadandó terület - 1. ábra

A hatályos szabályozás azonban nem tesz lehetővé telekosztást az övezetben.

A hatályos szabályozási terv részlete - 2. ábra

A hatályos szabályozási előírások:

27. §

…..

(3)	Különleges Strandterület – 1 (KSt-1) övezeti előírásai:

a)	Az építési övezetben elhelyezhető épületek, használati módok: strand funkció kiszolgálásához szükséges kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szórakoztató, sport és játék céljára szolgáló létesítmények. A csatlakozó Z-3 övezetben lehetséges strandoláshoz szükséges kiszolgáló létesítmények elhelyezése kötelező.

b)	szálláshely nem létesíthető,

c)	kialakítható telekterület megengedett legkisebb mértéke: azonos az építési övezet területével,

d)	beépítési mód:	szabadonálló,

e)	beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:	10%,

f)	építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke:	6,5 m,

g)	szintterületi mutató:	0,20,

h)	zöldfelület megengedett legkisebb mértéke:	65%,

i)	terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke:	10%,

j)	beépítés feltétele: részleges közművesítettség vezetékes szennyvízelvezetéssel.

A c) pont megváltoztatása szükséges – javasolt módosítás:

c)	kialakítható telekterület megengedett legkisebb mértéke: 	3000m2

02. jelű módosítás

Meglévő uszoda

Az uszoda önálló telkének kialakítása egy másodlagos cél. Az alapvető cél a körülötte kiszabályozott közterületek telekalakítása, mely szükséges az Állam és az Önkormányzat közötti területcserék, terület átruházások miatt.

A hatályos szabályozási terv részlete - 3. ábra

Az uszoda épülete 964 m2, az újonnan kialakuló telek területe: kb. 2350 m2, így 41%-os beépítettség jön létre. A létrejövő beépítettség tehát csak a meglévő állapot fenntartása, mely az uszoda bontása és új létesítmény építése esetén sem kifogásolható, amint azt a hatályos terv építési helye is ábrázolja.

Ezért javasoljuk a teleknél tágabb értelemben vett beépítettségi viszony fenntartását 45%-os legnagyobb beépítettség előírásával.

A telekalakítás után létrejövő, az uszoda bontásáig megmaradó állapot egy másik problémát is felvet. Nulla méteres előkert alakul ki, melyet a hatályos HÉSZ előírásai nem kezelnek.

Ennek a problémának a kezelésére általános, nem csak jelen építési övezetre érvényes megoldást javasolunk. A következő, 3. módosítási javaslatban is hasonló problémafelvetéssel találkozunk: a még le nem bontott épület nem építési helyen való elhelyezkedése akadályozza a szerződő felek (Állam, Önkormányzat, Tulajdonos) megállapodásának teljesítését, az új tulajdoni viszonyok kialakítását.

A meglévő épületeket meglévő építési helyeknek kell ezekben az átmeneti helyzetekben elfogadni, de távlatban nem szabad lemondani a hatályos szabályozásban kitűzött cél eléréséről (a tervezett építési helyeken felépülő új létesítményekről)

Az uszoda telkére vonatkozó hatályos szabályozási előírások:

23. §

.....

(8)	Központi Vegyes terület – 5 (aligai fejlesztés – 1.1 tömb; Vk-5) övezeti előírásai:

a)	kialakítható telekterület megengedett legkisebb mértéke: 	azonos az építési

övezet területével,

b)	beépítési mód:	szabadonálló,

c)	beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:	25%,

d)	építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke:	8,0 m,

e)	szintterületi mutató:	0,50,

f)	zöldfelület megengedett legkisebb mértéke:	a be nem épített terület 50%-a,

g)	terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke:	20%,

h)	beépítés feltétele:	részleges közművesítettség vezetékes szennyvízelvezetéssel.

A c) pont megváltoztatása szükséges – javasolt módosítás:

c)	beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:	45%,

Az építési helyre vonatkozóan új előírás felvételét javasoljuk:

A szabályozási terven bontásra javasolt épületet érintő telekalakítás esetében a kialakult beépítés építési helynek tekintendő. Jelen rendelet előkertre (8. §), oldalkertre (9. §), hátsókertre (10. §) vonatkozó előírásait nem kell figyelembe venni. A kialakult beépítettség a hatályos HÉSZ 2. § 2. pontja szerint nem növelhető.

03. jelű módosítás

Meglévő villák

A hatályos szabályozási terv részlete - 4. ábra

A villák telkére vonatkozó hatályos szabályozási előírások:

25. §

(4)	Üdülőházas Üdülőterület – 3 (aligai fejlesztés – 2.3 tömb; Üü-3) övezeti előírásai:

a)	kialakítható telekterület megengedett legkisebb mértéke:	1000 m2,

b)	beépítési mód:	szabadonálló,

c)	beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:	15%,

d)	építménymagasság megengedett legnagyobb mértéke:	6,5 m,

e)	szintterületi mutató:	0,30,

f)	zöldfelület megengedett legkisebb mértéke:	60%,

g)	terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértéke:	10%

h)	beépítés feltétele:	részleges közművesítettség vezetékes szennyvízelvezetéssel.

A c) pont megváltoztatása szükséges – javasolt módosítás:

c)	beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:

ca)	kialakult beépítés változatlan - bővítés nélküli - fenntartása esetén:	kialakult

cb)	új építési tevékenység esetén:	15%,

01. melléklet

a településrendezési eszköz módosítását elindító testületi határozat

02. melléklet

Egyéb iratok, melyek a telekalakítások szükségességét alátámasztják

# Balatonvilágos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

# ..../2015. (.....) önkormányzati rendelete

# a helyi építési szabályzatról szóló 20/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

# Balatonvilágos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § (3) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban: Étv.) 62 .§ (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazások alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek és 9. mellékletében  meghatározott államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

## Módosító rendelkezések

A helyi építési szabályzatról szóló 20/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3)

A szabályozási terven bontásra javasolt épületet érintő telekalakítás esetében a kialakult beépítés építési helynek tekintendő. Jelen rendelet előkertre (8. §), oldalkertre (9. §), hátsókertre (10. §) vonatkozó előírásait ebben az aesetben nem kell figyelembe venni.”

A R. 23. § (8) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

" c)	beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:	45%,"

A R. 25. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c)	beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:

ca)	kialakult beépítés változatlan - bővítés nélküli - fenntartása esetén:	kialakult

cb)	új építési tevékenység esetén:	15%,"

A R. 27. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"c)	kialakítható telekterület megengedett legkisebb mértéke: 	3000m2,"

Záró rendelkezések

(1)	Ez a rendelet az elfogadását követő 15. napon lép hatályba.

(2)	A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kelt: Balatonvilágos, 2014. ....................

Fekete Barnabás				..

polgármester				jegyző

Kihirdetve és kifüggesztve

Balatonvilágos, 2014. .......			..

jegyző